| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Der AN hat alle in seinem Nachauftrag tätigen Planer vollständig selbstständig und eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Planungsinhalte zu koordinieren und die Einhaltung von Terminen und Fristen, die zwischen AG und AN vereinbart wurden, abzusichern. Weiterhin hat er die vom Auftraggeber oder von weiteren fachlich Beteiligten erbrachten Leistungen mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in seine Planungen einzuarbeiten. Dabei hat er grundsätzlich darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte Bauziel der Vorplanung und die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtplanung jederzeit gewährleistet sind. |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen behördlicher und in deren Auftrag tätiger Institutionen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen seitens des AG. |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |
|  | Verhandlungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, TAB) sowie Dritten sind vorab mit dem AG abzustimmen. |
|  | Der AN ist dafür verantwortlich, dass Planungsergebnisse und/oder sich ggf. aus Besprechungen mit z.B. Versorgungsunternehmen ergebende Konsequenzen für die zu beplanenden Anlagen dem AG rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dies gilt insbesondere für kostenrelevante Inhalte wie z.B. großflächiger Bodenaustausch oder weitreichende Folgemaßnahmen an Anlagen von Versorgungsunternehmen. Sind hierzu entsprechende Grundsatzentscheidungen zu fällen erstellt der AN eine kurze Entscheidungsvorlage, aus der die wesentlichen Randbedingungen und Konsequenzen sowie eine Empfehlung hervorgehen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen - Herstellen und Ausarbeiten des Übersichtslageplanes - Bearbeiten der Querschnitte des gesamten Straßenraumes im Maßstab 1:50 an relevanten Stellen - Ausarbeiten des Lageplanes im Maßstab 1:250 einschließlich aller Knotenpunkte, Zufahrten zu Grundstücken und etwaiger Folgemaßnahmen - Ausarbeiten der Höhenpläne im Maßstab 1:500 / 50 - Ausarbeiten der maßgeblichen Querprofile zur Berücksichtigung von Zwangspunkten, wie z. B. Zufahrten und Zugängen - Entwerfen der Gleisentwässerung sowie überschlägiges Bemessen und Eintragen in den Entwurf - Festlegen der notwendigen Sicherungs- und Umlegungsmaßnahmen für vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungsträgern (Konfliktanalyse und –dokumentation, keine planerische Durcharbeitung) - Ermitteln der Lärmimmissionen an kritischen Stellen nach Tabellenwerten oder vergleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen oder Immissionstechnischer Fachbeitrag - Verarbeitung der Ergebnisse der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung - Verarbeitung der Ergebnisse der Landschaftspflegerischen Begleitplanung - überschlägiges Untersuchen und Darstellen des geplanten Bauablaufes als Balkendiagramm und verbal unter Berücksichtigung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter mit Ausarbeiten der Übergänge vom Projekt auf den Bestand | 12,00 | 12,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 4,00 | 4,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung - Ermitteln und Erläutern der zuwendungsfähigen Kosten auf Grundlage der Regelungen der Fördermittelgeber - Vorbereitung der Anträge auf Finanzierung gemäß Vorgabe LVB | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeitung des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen - Mitwirken und Erläutern des Entwurfs vor politischen Gremien - Mitwirken und Erläutern des Entwurfes in Bürgerversammlungen | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Abstimmen der Entwurfslösung mit Dritten z. Bsp. KWL - Verhandeln mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung Ermitteln der Mengen als Grundlage für die Kostenberechnung - Berechnung der Kosten mit Erkunden von Einheitspreisen - Gliedern der Kostenberechnung nach AKS bzw. nach Angaben des Auftraggebers - Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten Kostenberechnung (z.B. Immissionsschutz, Verkehrstechnik - grundsätzlich ist die Form der Kostenberechnung mit dem AG vorab abzustimmen | 1,5 | 1,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken | 1,0 | 1,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 3 i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 j) Rechnerische Festlegung des Objekts | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte - Nachweis der Konfliktanalyse zu vorhandenen Anlagen und Anlagen Dritter (z. Bsp Leitungen) - Dokumentation und schriftliche Übergabe an Auftraggeber | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 l) Nachweis der Lichtraumprofile - Dokumentation und schriftliche Übergabe an Auftraggeber | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs während der Bauzeit | 0,5 | 0,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 n) Bauzeiten- und Kostenplan | 0,5 | 0,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph 3 o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,5 | 0,5 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 25,00 | 24,00 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI | Bewertung gem. gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen |  |
|  | Detaillierte signaltechnische Berechnung |  |
|  | Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen |  |
|  | Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der Maßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.07.1992, S. 7) |  |
|  | Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) |  |
|  | alt: Weitere Besondere Leistungen wie z.B. - Beistellungen wie Vermessung, Schallgutachten, Baugrundgutachten, Verkehrsführung während der Bauzeit - Überprüfung der Planung auf die Notwendigkeit von Maßnahmen der Baustellensicherheit gem. DA Strab TH4, Pkt. 32 und Anlage 19 in Bezug auf die eigene Maßnahme und Maßnahmen, die in Koordination und durch Dritte erfolgen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer