Leistungsverzeichnis

Vergabe-Nr.:	82/24

LV:	Lieferung eines Kanal- Spül- und Saugfahrzeug mit Wasserrückgewinnung inkl. Fahrgestell und Inzahlungnahme Altfahrzeug

Auftraggeber:	Wasserverband Gardelegen

Inhalt

1.	Vorbemerkungen	3

1.1.	Allgemein	3

1.2.	Angaben des Bieters in den Ausschreibungsunterlagen	4

1.3.	Lieferumfang	4

1.4.	Liefertermin	5

1.5.	Zuschlagskriterien	5

1.6.	Ausführungsfristen	5

1.7.	Abnahme / Übergabe	5

1.8.	Service	6

1.9.	Fahrzeuggarantie	6

1.10.	Mit dem Angebot erforderliche Nachweise / Unterlagen	7

1.11.	Zeichnungen	7

1.12.	Technische Spezifizierung der Angebotsunterlagen	7

1.13.	Produktangaben	7

1.14.	Nebenangebot, Nachlässe bei Nebenangeboten	8

1.15.	Vertragsstrafe und Sicherheitsleistung	8

1.16.	Rechnungen	9

1.17.	Vorauszahlungen	9

1.18.	Skonto	9

1.19.	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeiten	9

1.20.	Ergänzungen	9

1.21.	Ausschluss von Preisgleitklauseln	10

1.22.	Inzahlungnahme Altfahrzeug (siehe Teil B)	10

2.	Leistungsverzeichnis	11

# 1.	Vorbemerkungen

## Allgemein

Dem Wasserverband Gardelegen obliegt als kommunaler Zweckverband die Aufgabe der Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung im Verbandsgebiet. Dazu gehören der Betrieb und die Unterhaltung aller Anlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung sowie zur Schmutzwasserableitung, -behandlung und –reinigung.

Die folgende Ausschreibung besteht aus zwei Teilen:

Teil A:	Lieferung eines neuen Kanalhochdruckspül- und -saugkombiwagens mit integrierter Wasseraufbereitung.

Teil B:	Inzahlungnahme des Altfahrzeuges

Die vorliegende Leistungsbeschreibung und das nachfolgende Leistungsverzeichnis sind produktneutral beschrieben. Sollten aufgrund der verwendeten Formulierungen oder Angaben zu einzelnen Bauteilen, Rückschlüsse auf ein bestimmtes Produkt gezogen werden können, so ist dies unbeabsichtigt, nicht gewollt und dient ausschließlich der Beschreibung der vom Auftraggeber geforderten Spezifikation des ausgeschriebenen Kanalhochdruckspül- und saugkombiwagens mit integrierter Wasseraufbereitung.

Im Leistungsverzeichnis wird unterschieden zwischen harten Ausschluss- bzw. Mindestkriterien (69 Stück), und beschreibenden Anforderungen (266 Stück). Die Ausschlusskriterien, durch ein Kreuz an der Positionsnummer hervorgehoben, sind zwingend und ohne Abweichung zu erfüllen.

Auf Grund der Vielfalt der technologischen Lösungen der Hersteller derartiger Spezialfahrzeuge, setzen die beschreibenden Anforderungen nur einen Rahmen, die zu erfüllen sind. Bei Abweichungen bzw. technischen Alternativlösungen hat der Bieter eine entsprechende Erläuterung abzugeben. Es ist ausschließlich das beigefügte Erläuterungsblatt zu nutzen.

Beispiel:

Pos. 1.1 = Ausschlusskriterium

Pos. 1.2 = beschreibende Anforderung

| 1.0 | Fahrgestell | 1 | Stck |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden |  |  |  | ja | nein | Erläute-rung |
| 1.1 | Motorisierung 450 PS |  |  |  | X |  |  |
| 1.2 | Radio mit Bluetooth Schnittstelle für Smartphone Interaktion (z.B. Navi, Radio etc.) mit 11“ Radiodisplay |  |  |  |  | X | Nr.1 |

## Angaben des Bieters in den Ausschreibungsunterlagen

(weitere Bewerbungsbedingungen, siehe Formblatt 632 EU)

- Eventuell anfallende Importgebühren und Transportkosten zum Erfüllungsort sind in die Angebotspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

- Eintragungen des Bieters sind nur an den vorgesehenen Stellen vorzunehmen

- Heranziehung von Nachunternehmern ist nur für Teilleistungen gestattet, die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulässig.

- Für das Angebot sind ausschließlich die von der ausschreibenden Stelle zur Verfügung gestellten Unterlagen und Dokumente zu verwenden; eigene Vertragsbedingungen (z.B. in der Auftragsbestätigung, Rechnungen oder anderen Geschäftspapieren des AN, enthaltene Bedingungen, die von denen dieser Ausschreibung abweichen oder über sie hinausgehen gelten nur dann, insoweit, als dass diese der AG ausdrücklich, gesondert schriftlich anerkennt. Die anstandslose Übernahme der Lieferung einschließlich Übernahmebestätigung (Abnahme) auf den hierfür vorgesehenen Dokumenten gilt in keinem Fall als ein solches Anerkenntnis. Diese Regelungen gelten auch für den Fall, dass in Erklärungen des Bieters Gegenteiliges enthalten sein sollte und der Auftraggeber dem in der Folge nicht mehr ausdrücklich widerspricht.

## Lieferumfang

Vom Auftraggeber wird die betriebsbereite Lieferung und Bereitstellung des Kanalhochdruckspül- und saugkombiwagens mit integrierter Wasseraufbereitung einschließlich Fahrgestell und Sonderaufbauten unter Ausnutzung der maximal zulässigen Auflastung des Fahrgestells in Übereinstimmung mit den neuesten einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen wie EU-Richtlinien, DIN, StVZO, UVV, CE-Abnahme vom Bieter gefordert.

Die für die Auflastung notwendigen Gutachten sind vom AN bei anerkannten Stellen (TÜV, DEKRA etc.) einzuholen und der zuständigen Behörde zur Genehmigung vorzulegen.

Es ist Sache des AN, als Fachfirma, für die Herstellung von Sonderfahrzeugen alle notwendigen Genehmigungen und Zulassungen für den öffentlichen Straßenverkehr einzuholen.

Die dafür notwendigen Vollmachten und Unterlagen werden vom Auftraggeber entsprechend ausgereicht.

Eine Prüfung nach UVV ist vor Auslieferung des Fahrzeuges durch den AN durchzuführen, der Prüfbericht ist dem AG auszuhändigen.

## Liefertermin

Die betriebsbereite Bereitstellung des auf den AG zugelassenen Kanalhochdruckspül- und Saugkombiwagens mit integrierter Wasseraufbereitung auf der Kläranlage Gardelegen, Isenschnibber Chaussee 28 in 39638 Gardelegen ist bis zum 15.12.2026 zu realisieren.

Bei drohendem Verzug ist der AN verpflichtet, den AG sofort nach Kenntnis hiervon schriftlich unter Angabe der Gründe und des voraussichtlichen neuen Erfüllungstermins zu verständigen.

## Zuschlagskriterien

Siehe Formblatt „Zuschlagskriterien“

## Ausführungsfristen

Ausführungsfristen sind in durch den Bieter anzugeben und werden mit der Auftragsvergabe als verbindliche Vertragsfristen definiert. (sie sind ggf. an Vertragsstrafen gekoppelt).

Eingeplante Lieferzeit Fahrgestell	______________ Wochen nach Auftragserteilung

Zwischenabnahme Aufbau:		______________ Wochen nach Fahrgestellanlieferung

Endabnahmedatum Aufbau:		______________. Wochen nach Zwischenabnahme

(vom Bieter anzugeben!)

## Abnahme / Übergabe

Für die Abnahme des Fahrzeuges ist ein Gutachten des TÜV/DEKRA zum Nachweis der Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen, Normen und Richtlinien durch den AN zu erbringen. In diesem Gutachten ist weiterhin die Leistungsfähigkeit sämtlicher Aggregate im Dauerbetrieb bei Volllast nachzuweisen.

Vor der endgültigen Fertigung und Lackierung des Fahrzeuges ist eine Zwischenabnahme durchzuführen. Bei diesem Termin kontrollieren der AG und AN gemeinsam die Qualität der Aufbauherstellung.

Zur Übergabe des zugelassenen Fahrzeuges sind sämtliche Betriebshandbücher, Wartungs- und Schmierpläne, die Ersatzteillisten sowie die Zeichnungen an den AG in 2-facher Ausfertigung gedruckt und 1-fach in digitaler Ausfertigung zu übergeben.

## Service

Der AN kalkuliert ein, dass zwei Termine für die Dauer jeweils eines Tages im Werk und in Gardelegen zur Abnahme und Einweisung des Personals vom AN durchzuführen sind.

Der AN gewährleistet, dass die Ersatzteilversorgung für das Kanalhochdruckspül- und Saugwagen mit integrierter Wasseraufbereitung für mindestens 10 Jahre gewährleistet werden kann und eine 24-Stunden Rufbereitschaft im Havariefall zur Verfügung steht.

Weiterhin ist vom AN der technische Kundendienst (Werkstatt) für das Fahrgestell im Umkreis von 60 km und die nächstgelegene werkseigene Werkstatt für den Aufbau im Umkreis von 200 km zu gewährleisten. Die Entfernung ist ausgehend vom Standort Isenschnibber Chaussee 28 in 39638 Hansestadt Gardelegen anzugeben.

- Benennung Kundendienst (Fahrgestell) mit Entfernung                                             (vom Bieter anzugeben!)

…………………………………………….

…………………………………………….

Entfernung in ………………………. km, zu o.g. Standort

- Benennung der werkseigenen Serviceniederlassung mit Entfernung                                   (vom Bieter anzugeben!)

…………………………………………….

…………………………………………….

Entfernung in ………………………. km, zu o.g. Standort

## Fahrzeuggarantie

Der Anbieter übernimmt eine Garantie von mindestens 24 Monaten für alle Aufbauten, das gesamte Fahrgestell und alle Antriebe und sonstigen Geräte des neu gefertigten Kanalhochdruckspül- und -saugkombiwagens mit integrierter Wasseraufbereitung ab Datum der Fahrzeugübergabe an den AG.

- Garantie auf Fahrgestell 			…………………… Monate

- Garantie auf Hochdruckspülaufbau	…………………… Monate

(jeweils vom Bieter anzugeben!)

## Mit dem Angebot erforderliche Nachweise / Unterlagen

1.	Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)

2.	Bescheinigung der Berufsgenossenschaft (nicht älter als 3 Monate)

3.	Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt (nicht älter als 3 Monate)

4.	Bescheinigung der Krankenkasse (nicht älter als 3 Monate)

5.	Betriebshaftpflichtversicherung (nicht älter als 3 Monate)

6.	Bescheinigung des Finanzamtes in Steuersachen

7.	Zertifikat/Nachweis über Betriebliche Leistungsfähigkeit

8.	Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren ansteht

9.	Nachweis über die Anzahl der gefertigten Fahrzeuge bzw. Aufbauten pro Jahr; vergleichbar mit der angebotenen Leistung (Zeitraum der vergangenen 3 Jahre)

10.	Nachweis zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015

## Zeichnungen

Zusammen mit dem Angebot hat der AN Ansichts- und Schnittzeichnungen mit Maßen und Gewichten und technischen Daten der einzelnen Komponenten abzugeben, aus denen der technische Aufbau des neuen Kanalhochdruckspül- und Saugwagens mit integrierter Wasseraufbereitung vollständig hervorgeht. Die Unterlagen müssen ebenfalls eine Gewichtsbilanz zwingend beinhalten.

## Technische Spezifizierung der Angebotsunterlagen

Die ausführliche technische Beschreibung erfolgt im beigefügten Leistungsverzeichnis. Die hier vorliegende Beschreibung der Leistung ist Bestandteil der Angebotsunterlagen und somit Vertragsbestandteil.

## Produktangaben

Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. Enthält das Angebot weder die Produktangabe noch die Erklärung, ist das Angebot unvollständig und kann von der Wertung ausgeschlossen werden.

## Nebenangebot, Nachlässe bei Nebenangeboten

Nebenangebote zu den einzelnen Positionen sind zugelassen, jedoch keine kompletten Nebenangebote. Sie sind als solche zu kennzeichnen und in einer gesonderten Datei mit dem Angebot einzureichen.

Die Nebenangebote sind zu der jeweiligen Position zu beschreiben (Bitte nutzen Sie dafür das beigefügte Erläuterungsblatt)

Wird ein Nebenangebot abgegeben, so ist dies als Nebenangebot mit der betreffenden Positionsnummer als solches eindeutig zu benennen. Der Preis ist dafür im Leistungsverzeichnis einzutragen. Es gilt dann die Ausführung des Nebenangebotes. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Verbesserungsvorschläge (Änderungsangebot) hinsichtlich Ausführung, Qualität, Handling und/oder Kostenminderung sind ausschließlich in Form eines Nebenangebotes möglich. Bei der Erstellung von Nebenangeboten (sofern erforderlich) ist sich an die Gliederung des Leistungsverzeichnisses zu halten, ausführlich zu beschreiben (siehe §53 VgV) und wesentliche Leistungsunterschiede zum Hauptangebot entsprechend hervorzuheben.

Ein Nebenangebot muss bei Angebotsabgabe so gestaltet sein, dass die Vergabestelle insbesondere die Gleichwertigkeit und die Zweckdienlichkeit prüfen kann. Der Bieter ist verpflichtet, schon bei Angebotsabgabe sein Nebenangebot eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Entsprechende Angaben können nicht "nachgeschoben" werden.

Sollen Preisnachlässe (ohne Bedingungen) für Nebenangebote zum Hauptangebot gelten, so hat der Bieter dies im Nebenangebot zu erklären.

## Vertragsstrafe und Sicherheitsleistung

Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Vertragsstrafe und der Sicherheitsleistung ist der jeweilige Bruttobetrag (einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

## Rechnungen

Im Zuge der Angebotslegung ist ein Zahlungsplan vorzulegen.

Alle Rechnungen sind wie folgt zu adressieren:

Wasserverband Gardelegen

Philipp-Müller-Str. 2

39638 Gardelegen

Der AG besteht auf einen digitalen Rechnungseingang, der an folgende Adresse zu erfolgen hat:

eingangsrechnungen@wv-gardelegen.de

## Vorauszahlungen

Für die Vertragsabwicklung übliche Vorauszahlungen sind vom Auftragnehmer generell durch Vorauszahlungsbürgschaften abzusichern.

Für die Bürgschaft ist das VHB Formblatt 423 (Abschlagszahlung- / Vorauszahlungsbürgschaft) zu verwenden. Das Formblatt ist als Anlage den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.

## Skonto

Vom AN angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, für die die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim AG. Skontogewährungen werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.

## Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeiten

Presseveröffentlichungen und Auskünfte an Dritte zum geplanten Vorhaben sind mit dem AG abzustimmen und von diesem autorisieren zu lassen. Bei Nichteinhaltung behält sich der AG entsprechende Sanktionen vor. Alle an der Durchführung des Vorhabens beteiligten Arbeitnehmer des AN sind über diese Festlegung zu informieren.

## Ergänzungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

## Ausschluss von Preisgleitklauseln

Preisgleitklauseln für Stoffe oder Löhne werden nicht vereinbart. Die angebotenen Einheitspreise gelten für die Gesamtdauer bis zur Fertigstellung des Fahrzeuges (Endabnahme).

## Inzahlungnahme Altfahrzeug (siehe Teil B)

Im Rahmen der Angebotseinholung wird der Preis für den In-Zahlung-zu-nehmenden Kanalhochdruckspül- und Saugkombiwagen abgefragt. Bei der Aufstellung des Gesamtangebotspreises (Teil A und B) ist die Inzahlungnahme des Altfahrzeuges (Teil B) zu berücksichtigten. (Die Wertung erfolgt nach einer Bewertung entsprechend der Ausführung im Formblatt „Zuschlagskriterien“)

Dem AG liegt ein Gutachten mit einem kalkulatorischen Wert für den geplanten Verkaufszeitpunkt 15.12.2026 vor.

Damit soll gewährleistet werden, dass der Bieter mit dem Gesamtwirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag erhält.

Es handelt sich um das folgende Altfahrzeug:

Tag der Erstzulassung: 19.12.2013

Fahrgestell:	MAN TGM TGM 18.340 4x2 BL

Aufbau:	Müller Umwelttechnik, Typ Canalmaster F80E

zul. Gesamtgewicht 	18.000 kg

km-Stand:	231.232 km (abgelesen am: 08.07.2024.)

Saug-Druckanlage:	Wassergekühlte Rotationsvakuumpumpe, Typ CVS VacuStar W 1300, 1.809 Stunden

Hochdruckanlage:	Kolbenpumpe, Typ Uraca KD 716/G 60, 170 bar, 325 l/min, 930 Stunden

Hydraulikanlage:	3.240 Stunden (abgelesen am 08.07.2024)

Für die Vereinbarung eines Termins zur Fahrzeugbewertung steht Herr Kauer unter der Telefonnummer 0170 / 99 15 542 zur Verfügung.

Die Inzahlungnahme behält Gültigkeit vom Tag der Angebotsabgabe bis zur Auslieferung des neuen Kanalhochdruckspül-/Saugkombi. Der Bieter kalkuliert ein, dass das Fahrzeug bis zur Übergabe des Neufahrzeugs einer Abnutzung unterliegt.

# Leistungsverzeichnis

| 1.0 | Fahrgestell | 1 | Stck |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrgestell, passend und technisch geeignet für den in der Pos. 02. beschriebenen Kanalhochdruckspül- und Saugkombiaufbau, wie nachfolgend beschrieben, liefern |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technische Spezifikation vorhanden |  |  |  | ja | nein | Erläuter-ung |
| 1.1 | 3-Achs-Fahrgestell mit hydraulisch angetriebener Vorderachse |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Nachlaufachse ca. 9.000 kg (zwangsgelenkt, endlastbar) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg, jedoch technisch fertig ausgerüstet für die Auflastung auf 28.000 kg zul.Gesamtgewicht |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Motorisierung ca. 353 kW (480 PS), Euro 6 mit Zusatzstoff, Abgasrückführung |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Fahrerhaus: mittellang |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Radstand: ca. 4.200-4.300 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Rahmenüberhang hinten: ca. 1.250 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | evtl. notwendige Rahmenüberhangeinkürzung durch den AN |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Traverse für Anhängerkupplung bzw. Abschleppkupplung |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Nebentriebstyp getriebeunabhängig: NMV |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Übersetzung: i = ca. 1,0-1,5 x n mot., es ist zwingend notwendig das der NMV bei laufendem Motor vom Bedienstand des Aufbaus ein und ausgeschaltet werden können |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Abtriebsflansch: Ø 150 mm, 8 Loch, Ø 10 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Fahrerhaus und Chassis lackiert |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Fahrgestell: voll verkleidet |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Fahrerhaus: Kommunalorange RAL 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Verkleidung: Kommunalorange RAL 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Fahrgestell: Graphitschwarz RAL 9011 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | EDC-Motorregulierung |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Steuermodul für externen Datenaustausch |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Vorbereitung Motor-Start-Stop am Rahmenende |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Anschluss für externe Drehzahlsteuerung mit Start/Stop-Einrichtung |  |  |  |  |  |  |

| zu 1.0 | Fahrgestell |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 1.22 | Erstparametrierung |  |  |  |
| 1.23 | Brückenbefestigungswinkel am Rahmen geschraubt |  |  |  |
| 1.24 | Schlussquerträger geschraubt |  |  |  |
| 1.25 | Unterfahrschutz hinten |  |  |  |
| 1.26 | Unterfahrschutz vorn |  |  |  |
| 1.27 | seitliche Schutzvorrichtung (Anfahrschutz) |  |  |  |
| 1.28 | Auspuffrohr hinter dem Fahrerhaus seitlich nach außen hochgezogen mit Endrohrkrümmer |  |  |  |
| 1.29 | Drucklufttrockner beheizt |  |  |  |
| 1.30 | Unterlegkeil mit Haltern (2 Stück) |  |  |  |
| 1.31 | Vorderachslast ca. 9.000 kg |  |  |  |
| 1.32 | Hinterachslast: ca. 22.000 kg |  |  |  |
| 1.33 | Vorderfedern Parabel 9 t |  |  |  |
| 1.34 | Hinterfedern Luft |  |  |  |
| 1.35 | Stabilisator für Vorderachse |  |  |  |
| 1.36 | verstärkte Vorder- und Hinterfedern |  |  |  |
| 1.37 | Stabilisator an der Hinterachse |  |  |  |
| 1.38 | Bereifung VA: 385/65 R 22,5 |  |  |  |
| 1.39 | Bereifung HA: 315/80 R 22,5 |  |  |  |
| 1.40 | Bereifung NLA: 385/65 R 22,5 |  |  |  |
| 1.41 | Felgen schwarz lackiert mit Radmutterabdeckungen |  |  |  |
| 1.42 | 2 Steckdosen im Fahrerhaus mittig, 12 und 24 V |  |  |  |
| 1.43 | Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, nur Laden |  |  |  |
| 1.44 | Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar, Lautstärke regelbar, Warnblinkfunktion, mit automatischer Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsganges |  |  |  |

| zu 1.0 | Fahrgestell |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 1.45 | digitales Spiegelersatzsystem, je 2 Kameras – Weitwinkel- und Nahbereichskamera, rechts u. links über Türrahmen, für den Frontbereich eine Kamera an A-Säule Beifahrerseite, 12-Zoll-Display Fahrerseite, 15 Zoll-Display Beifahrerseite, HD-Qualität, automatische Anpassung an die automatische Anpassung an die Umgebungshelligkeit |  |  |  |
| 1.46 | Kameras manuell klappbar |  |  |  |
| 1.47 | Druckluftanschluss für Nebenverbraucher |  |  |  |
| 1.48 | Frostschutzmittel bis -35°C |  |  |  |
| 1.49 | Digitaler Tachograf, Fehlermeldung für fehlende Fahrerkarte ausprogrammiert |  |  |  |
| 1.50 | Vorbereitung für On-Board Unit (Toll-Collect Mauterfassung) |  |  |  |
| 1.51 | alle Beleuchtungseinrichtungen in LED-Ausführung, Frontscheinwerfer, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Umrissleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchten, seitlich Begrenzungsleuchten |  |  |  |
| 1.52 | 2 Rundumkennleuchten LED gelb auf dem Fahrerhausdach links und rechts |  |  |  |
| 1.53 | Drucklufthörner, 150 kHz |  |  |  |
| 1.54 | kombinierter Kraftstoff / AdBlue Tank, Fassungsvermögen Diesel min. 300 Liter, AdBlue ca. 75 Liter, links in Fahrtrichtung angebaut |  |  |  |
| 1.55 | Differentialsperre |  |  |  |
| 1.56 | elektrische Kühlbox im Fahrerhaus |  |  |  |
| 1.57 | Fahrer und Beifahrersitz: Komfortsitze, Luftgefedert, Sitzheizung |  |  |  |
| 1.58 | Sitzschonbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz, Textil, waschbar |  |  |  |
| 1.59 | Fußmatten für Fahrer- und Beifahrerseite, Allwetter / Gummi |  |  |  |
| 1.60 | Klimaautomatik |  |  |  |
| 1.61 | Radio mit Bluetooth Schnittstelle für Smartphone Interaktion (z.B. Navi, Radio etc.) |  |  |  |
| 1.62 | DAB+ |  |  |  |
| 1.63 | 11“ Radiodisplay |  |  |  |
| 1.64 | elektrische Vorbereitung für Freisprecheinrichtung (Handy) |  |  |  |
| 1.65 | Standheizung |  |  |  |

| zu 1.0 | Fahrgestell |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 1.66 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |  |  |  |
| 1.67 | Antriebsschlupfregelung (ASR) |  |  |  |
| 1.68 | Fahrgeschwindigkeitsregelung |  |  |  |
| 1.69 | Notbremsassistent |  |  |  |
| 1.70 | Spurverlassenswarner |  |  |  |
| 1.71 | Abbiegehilfe |  |  |  |
| 1.72 | Abstandswarner |  |  |  |
| 1.73 | Frühzeit-Überwachungs- /Warnsystem Frontbereich, drohende Kollisionen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten |  |  |  |
| 1.74 | Bedienfeld an der Fahrertürinnenseite für 4 Funktionen, von außen bei geöffneter Tür bequem bedienbar |  |  |  |
| 1.75 | Abschleppkupplung (Zugmaul, vorne und hinten, mittig, integriert in Stoßfänger, mit Steckbolzen) |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter anzugeben!) Die genaue Beschreibung des Fahrgestells ist dem Angebot beizufügen. |  |  |  |

| 2.0 | Aufbau | 1 | Stck |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Der nachstehend beschriebene Aufbau entspricht den Mindestanforderungen des Wasserverbandes Gardelegen. Das gesamte Wassersystem des Kanalhochdruck-/Spülkombiwagens mit Wasseraufbereitung muss bei Frostgefahr unproblematisch entwässert werden können. Alle Öl- und Filterwechsel sind leicht durchführbar. Die Bauteile sind leicht erreichbar. Abweichungen bzw. bei nicht vorhanden der nachfolgend aufgeführten Positionen ist eine gesonderte Erläuterung bzw. Beschreibung zur genannten Position zu machen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technische Spezifikation vorhanden |  |  |  | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.1 | Behälter für Hochdruckspül-/Saugkombi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Behälter für Hochdruckspül-/Saugkombi, zylindrisch,1zellig, Mantelwanddicke 6 mm, Behältergröße: min. 12.000 Liter |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Behältermaterial: Stahlblech S355J2G3 (St. 52.3) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | zul. Behälterüberdruck: 0,5 bar |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Vakuum: für 100 % ausgelegt |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Prüfüberdruck 0,65 bar |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Berechnungstemperatur: 20 C |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Max. Aufbauhöhe: 3.700 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Max. Fahrzeugbreite bei geöffnetem Entleerungsdeckel: max. 2.600 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Außenböden in Klöpperform, durch einen Ausstoßkolben in Wasserkammer und Schlammkammer unterteilt |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Wasserkammer mit Mannloch DN 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Restablass für die Wasserkammer mit leicht zugänglichem nach außen gezogenem Absperrorgan. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Abdichtung zwischen Behältermantel und Entleerungsklappe durch eine speziell profilierte (trapezförmige) ölbeständige Gummidichtung (NBR) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Behälter- und Deckelflansch in schwerer Ausführung aus S355J2G3 (ST 52-3), Kerbschlagarbeit mind. 27 J nach AD W9. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Verschlussboden mit zwei seitlich angeordneten Hydraulikzylindern über den ganzen Querschnitt ca. 90° nach oben zu öffnen |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Absicherung des angehobenen Verschlussbodens: hydraulisch über ein einfach wirkendes entsperrbares Rückschlagventil in jedem Zylinder eingebaut |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Pneumatische Zentralverriegelung des Entleerungskolbens mit drei Verriegelungsstellen im Behälter |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Absicherung der angehobenen Entleerungsklappe durch einfach wirkende entsperrbare Rückschlagventile |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Öffnen der Verriegelung (entsprechend der Druckbehälterverordnung) nur bei Vakuum möglich |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Zweihandbetätigung gemäß UVV |  |  |  |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| zu 2.1 | Behälter für Hochdruckspül-/Saugkombi |  |  |  |
| 2.1.20 | Der Behälter ist auf einem Hilfsrahmen, hinten mit zwei kräftigen Gelenklagern und vorne auf einem Stützsattel verwindungsfrei, aufgebaut, der Hilfsrahmen aus S355J2G3 (St. 52.3) (lackiert in Fahrgestellrahmenfarbe) ist entsprechend den Aufbaurichtlinien der Fahrgestellhersteller mit dem Fahrgestellrahmen verschraubt. Vorne erfolgt Verschraubung schubweich mit Tellerfedern hinten schubfest. Der Fahrgestellrahmen mit Nachlaufachse ist zusätzlich gegen Verwindung versteift. Der Fahrgestellrahmen soll im Bereich der 2. und 3. Achse durch eine massive Diagonalkreuzkonstruktion sowie das Verstärken der Rahmenprofile stabilisiert und damit die Verwindungssteifigkeit des Komplettfahrzeuges wesentlich erhöht werden. Die angebotene Konstruktion ist gesondert zu erläutern. |  |  |  |
| 2.1.21 | Schüttblende aus Edelstahlblech (kein verzinktes Stahlblech), am Fahrzeugende unterhalb des Behälters, seitlich bis ca. Behältermitte hochgezogen und den Unterfahrschutz mind. 200 mm überdeckend, ausgelegt für Anhängerbetrieb (Abschleppkupplung / Zugmaul). |  |  |  |
| 2.1.22 | großes Schauglas aus Plexiglas an dem am Behältermantel angeschweißten Schauglas DN 100 mit Kugelhahn zum Absperren zur Beobachtung des Füllstandes seitlich hinten rechts am Behälter. |  |  |  |
| 2.1.23 | Reinigungswischer aus ölbeständigem Gummi zur Reinigung des Schauglases innen über die ganze Schauglaslänge mit Stopfbuchse und schwenkbarem Handhebel, einschl. Schauglas-Spüldüse angeschlossen an die HD-Anlage. |  |  |  |
| 2.1.24 | Füllstandsanzeige der Wasserkammer über dem gesamten Behälterdurchmesser mit leicht auszuwechselndem Plexiglasrohr DN 40. Die untere Leitung ist mit einem Kugelhahn absperrbar. Die Inhaltsanzeige ist seitlich vorne rechts am Behälter eingebaut. Zusätzlich Schwimmeranzeigen an Schlamm- und Wasserkammer mit äußerer Skala. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| zu 2.2 | Behälterentleerung |  |  |  |
| 2.2.1 | Entleerung durch freien Auslauf oder Druckbeaufschlagung und durch einen pneumatisch betätigten Entleerungskolben. |  |  |  |
| 2.2.2 | Entleerungskolben als Verstellbare Trennwand mit drei wahlweise festgelegten Arretierungsstufen, bestehend aus einer pneumatisch fernbetätigten Verriegelung, drei paar Verriegelungsbuchsen im Behälter und pneumatischen Zylindern |  |  |  |
| 2.2.3 | die Ver- und Entriegelung sowie die automatische Steuerung des Luftdruckes in der Blähdichtung erfolgt automatisch, d.h. das Absenken und Anheben des Luftdruckes wird nicht manuell geregelt. |  |  |  |
| 2.2.4 | 1. Stufe: ca. 3.000 l Wasser / ca. 9.000 l Schlamm |  |  |  |
| 2.2.5 | 2. Stufe: ca. 5.000 l Wasser / ca. 7.000 l Schlamm |  |  |  |
| 2.2.6 | 3. Stufe: ca. 7.000 l Wasser / ca. 5.000 l Schlamm, Eventuelle Abweichungen gesondert erläutern. |  |  |  |
| 2.2.7 | Der Entleerungskolben mit folgenden Funktionen: - pneumatisch fernbetätigten Verriegelungsbolzen im Behälter - Ver- und Entriegelung der Bolzen vom Bedienungsstand aus - Automatische Regulierung des Luftdruckes in den Blähdichtungen - Anzeige des Luftdruckes der Blähdichtungen im Bedienstand Elektronische Kontrolle im Bedienstand mit Leuchtdiodenanzeige der jeweiligen Kolbenstellung im Behälter |  |  |  |
| 2.2.8 | der Betriebsüberdruck des Kolbens wird auf 0,5 bar festgelegt und durch ein entsprechendes Sicherheitsventil abgesichert. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.3 | Saug-/Druckanlage |  |  |  |
| 2.3.1 | Vakuumpumpe, 1 Stück |  |  |  |
| 2.3.2 | Luftmenge bei freiem Durchgang 1600 m³/h |  |  |  |
| 2.3.3 | Förderleistung: 1.570 m3/h bei 60 % Vakuum (400 mbar) |  |  |  |
| 2.3.4 | Höchstvakuum: 90 % (100 mbar) |  |  |  |
| 2.3.5 | Drehzahl: 1.500 min-1 |  |  |  |
| 2.3.6 | Antriebsleistung: ca. 58 kW bei 0,5 bar Betriebsüberdruck |  |  |  |
| 2.3.7 | Schmierung: automatisch |  |  |  |
| 2.3.8 | Anbau: wartungsgünstig, seitlich links am Hilfsrahmen auf einer stabilen Konsole mit Schwingmetallelementen |  |  |  |
| 2.3.9 | Antrieb: elastisch, über wartungsfreie Gelenkwellen und Keilriemen und pneumatisch schaltbarer Reibungskupplung vom NMV des Fahrgestelles |  |  |  |
| 2.3.10 | Kühlung: Druck-Umlauf-Kühlung mit Wasserbehälter, |  |  |  |
| 2.3.11 | Kühler, Lüfter 24 V und Umwälzpumpe |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |
| 2.4 | Leitungssystem |  |  |  |
| 2.4.1 | Rohrleitungen sind in DN 125 dimensioniert und durch Schlauchmuffen spannungsfrei verlegt |  |  |  |
| 2.4.2 | je ein Schwimmerventil mit PE-Kugel als Überfüllsicherung an der höchsten Stelle der Schlammkammer und der Wasserkammer |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| Zu 2.4 | Leitungssystem |  |  |  |
| 2.4.3 | Großer Zyklonabscheider mit Schwimmerkugeln, Bürsteneinsatz /Siebeinsatz, Reinigungsöffnung, Schauglas und Ablasshahn als Übersaugsicherung. |  |  |  |
| 2.4.4 | Vierwegehahn für "Saugen/Drücken/Ausgleich", pneum. betätigt |  |  |  |
| 2.4.5 | Vierwegehahn für Betrieb des Entleerungskolben, pneumatisch betätigt |  |  |  |
| 2.4.6 | Schutzfilter vor der Vakuumpumpe mit Edelstahl-Einsatz und Ablasshahn unten |  |  |  |
| 2.4.7 | Rückschlagventil |  |  |  |
| 2.4.8 | Kombinierter Schalldämpfer/Ölabscheider mit Ablass |  |  |  |
| 2.4.9 | bauteilgeprüfte Sicherheitsventile 0,5 bar |  |  |  |
| 2.4.10 | Manovakuummeter 1,0 / + 5,0 bar |  |  |  |
| 2.4.11 | Unterdruck-Begrenzungsventil, pneumatisch angesteuert, zur Begrenzung des Betriebsdruckes in der Schlammkammer. Der Unterdruck ist vom Bedienungsstand stufenlos einstellbar. Das Ventil öffnet bei Unterschreitung des eingestellten Druckes und lässt die Luft von außen in die Saugleitung einströmen. |  |  |  |
| 2.4.12 | Unterer Saug- und Entleerungsanschluss mit Schieber DN 100, pneum. betätigt, an der tiefsten Stelle des Verschlussbodens, mit Perrot- Anschluss – und Blindkupplung, Belüftungskugelhahn R1" mit seitlichem Rohrabgang. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |
| 2.5 | Schlauchspeicherkassette mit Saugschlauchausleger |  |  |  |
| 2.5.1 | auf dem Behälter befindet sich eine Schlauchspeicherkassette in flachliegender Bauweise zur Aufnahme eines Saugschlauches DN 100 (mit einer Wanddicke von 10 mm / Fabrikat angeben) |  |  |  |
| 2.5.2 | Länge des Saugschlauches min. 20 m, Hubhöhe 10 m |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.5.3 | die stufenlose Höhenverstellung des Saugschlauches erfolgt hydraulisch über einen Reibrollenantrieb und/oder Rückzugswinde |  |  |  |
| 2.5.4 | Arbeitstiefe von min.10 m unter Flur ohne ankuppeln zusätzlicher Saugschläuche |  |  |  |
| 2.5.5 | Der Saugschlauch ist über einen Saugschlauchausleger geführt |  |  |  |
| 2.5.6 | Der Saugschlauch ist an der HD-Haspel gelagert und wird elektro-hydraulisch zusammen mit der HD-Haspel um ca. 180° geschwenkt und ist in jeder Stellung arretierbar |  |  |  |
| 2.5.7 | Der Saugschlauchausleger ist hydraulisch um mind. 1.500 mm teleskopierbar, wobei Saug- und HD-Schlauch gemeinsam parallel geführt und über den Ausleger teleskopiert werden |  |  |  |
| 2.5.8 | Saugschlauchanschluss am Behälter DN 125 über einen verstärkten Rohrbogen (kein Eckventil) mit pneumatischer Absperrung über einen Flachkeilschieber, großer Reinigungsöffnung mit Schnellspannvorrichtung, Krümmungsradius ca. 200 mm |  |  |  |
| 2.5.9 | Für Wartungsarbeiten am Fahrzeugmotor kann die Kassette handhydraulisch / pneumatisch angehoben werden. |  |  |  |
| 2.5.10 | Die Schlauchspeicherkassette ist bis über das Fahrerhaus vorgezogen und beinhaltet die maximale Saugschlauchlänge. |  |  |  |
| 2.5.11 | Während der Fahrt steckt das Saugrohr des Auslegers in einer Halterung am Fahrzeugende. |  |  |  |
| 2.5.12 | Hydraulisch angetriebenes Windwerk, einschl. ca. 17 m, Drahtseil, zum Anheben und Halten von Schachtabdeckungen, Schläuchen und Rohren, montiert am Ende des Tandemauslegers, Tragkraft 250 kg. |  |  |  |
| 2.5.13 | Seilzugrolle mit Federrückzug einschl. 15 m Seil (Tragkraft 100 kg mit Karabinerhaken am Seilende. Montage am Saugschlauchausleger. |  |  |  |
| 2.5.14 | Einbau eines Schwimmers/Steigrohrs in der Entleerungsklappe zum Trennen des Schlammwassers mit pneumatisch betätigtem Absperrschieber. Durch Umschalten der Vakuumanlage von "Saugen" auf "Drücken" kann das überschüssige Schlammwasser über die Saugschlauchanlage zurück in den Kanal gedrückt werden. eine genaue Beschreibung der funktionsweise ist dem Angebot beizufügen. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.6 | Hochdruck-Spülanlage |  |  |  |
| 2.6.1 | Anzahl: 1 Stück System |  |  |  |
| 2.6.2 | Förderleistung: 348 l/min. |  |  |  |
| 2.6.3 | Druck: 205 bar |  |  |  |
| 2.6.4 | Antriebsleistung: 130 kW |  |  |  |
| 2.6.5 | Antriebsdrehzahl: 1.500 min1 |  |  |  |
| 2.6.6 | Saugleitung mit Armaturen: DN 100 |  |  |  |
| 2.6.7 | Druckleitung mit Armaturen: DN 32 (1 1/4") |  |  |  |
| 2.6.8 | einschl. Triebwerkskühlung |  |  |  |
| 2.6.9 | ausgelegt für Recyclingwasser |  |  |  |
| 2.6.10 | Anbau: wartungsgünstig, seitlich rechts am Hilfsrahmen auf einer stabilen Konsole mit Schwingmetallelementen elastisch, über wartungsfreie Gelenkwellen und Keilriemen und pneumatisch schaltbarer Reibungskupplung |  |  |  |
| 2.6.11 | Antrieb: NMV des Fahrgestelles |  |  |  |
| 2.6.12 | Einfüllvorrichtung rechts am Fahrzeug bestehend aus Storz C Anschluss und Blindkupplung, Kugelhahn und Schmutzfänger mit selbstreinigendem Filter |  |  |  |
| 2.6.13 | Überlauf mit freier Fließstrecke und Überschwappsicherung, die Einhaltung der freien Fließstrecke von 100 mm (DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt W 345) wird gewährleistet. |  |  |  |
| 2.6.14 | Überlauf nach unten geführt. Mit automatischem Absperrschieber bei "Handbremse gelöst" |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.6.15 | Zusätzliche Schaltmöglichkeit des Befülldomes der Wasserkammer im Bedienstand. Der Ansaugstutzen im Wasserbehälter ist strömungsgünstig für eine wirbelfreie Wasserentnahme. Dies ist zu garantieren! |  |  |  |
| 2.6.16 | In der Saugleitung zur HD-Pumpe ist ein Absperrorgan. Um einen kavitationsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist die Wasserleitung an die Pumpe von beiden Seiten anzuschließen. |  |  |  |
| 2.6.17 | Pneumatische Restentleerung der Hochdruckspülanlage bei Frostgefahr, angeschlossen an die pneumatische Anlage des Aufbaues einschl. Hochdruckabsperrventil. |  |  |  |
| 2.6.18 | Wassermangelwarnanlage mit optischem und akustischem Warnsignal sowie Pumpenstopp am Bedienungsstand zum Schutz der HD-Pumpe vor Wassermangel. |  |  |  |
| 2.6.19 | Die Einstellung des Wasserdruckes erfolgt über die Motordrehzahlregelung (Druck-Drehzahl-Steuerung) der CAN-BUS- Steuerung und zum anderen nach Ausschalten der Automatiksteuerung - über eine zusätzliche |  |  |  |
| 2.6.20 | Schaltung der Bypassleitung im Bedienstand, sowie eine 2. Bypassleitung für den separaten Spritzschlauch. |  |  |  |
| 2.6.21 | Glyzeringedämpftes Hochdruckmanometer, diverse Kugelschalt- und Entwässerungshähne. |  |  |  |
| 2.6.22 | Sicherheitsschaltventil (Fabrikat angeben) Fabrikat: |  |  |  |
| 2.6.23 | Automatisch gesteuerte Bypassleitung mit zusätzlicher Schaltung im Haspelbedienstand |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.7 | Große Schlauchhaspel / kleine Schlauchhaspel |  |  |  |
| 2.7.1 | Auf der Entleerungsklappe oben quer zur Fahrtrichtung eine große Schlauchhaspel um 180° hydraulisch schwenkbar, rechts angeschlagen, einschließlich Bremse bzw. selbsthemmend, für min 180 m Hochdruckschlauch DN 25, mit Spezialstopfbuchse (Stopfbuchse mit Schmiernippel) und Wangen aus Stahlblech, in beiden Drehrichtungen ölhydraulisch angetrieben mit stufenloser Drehzahleinstellung und pneumatisch geschaltetem Freilauf |  |  |  |
| 2.7.2 | Absperrventil zum Absperren der Druckleitung elektro-pneumatisch fernbedient betätigt. |  |  |  |
| 2.7.3 | An der Haspel/Ausleger ist eine Öse zur Aufnahme eines Personensicherungsgerätes (750 KN) angebracht (TÜV-zertifiziert). |  |  |  |
| 2.7.4 | Hydraulischer Spülschlauchantrieb: Der Spülschlauch mit gesonderter hydraulischer Antriebseinheit hinter der Kreuzleitspindel und damit direkt vor dem Einleiten in den Schacht, so dass ein Lockern des Schlauches ohne Zug nur im Kanal und nicht auf der Haspel erfolgt. Der Antrieb muss so ausgelegt sein, dass auch mit Schlauchverlängerungen etc. (Schlauchkupplungen) problemlos gearbeitet werden kann. |  |  |  |
| 2.7.5 | Unter der Schlauchhaspel ist eine Auffangwanne aus Edelstahl für herabtropfendes Wasser, einschl. Ablassschlauch vorzusehen. |  |  |  |
| 2.7.6 | Automatische Schlauchführungseinrichtung zum seitlichen Führen des Hochdruckschlauches auf der Schlauchhaspel, ausgeführt als kräftige kugelgelagerte Kreuzleitspindel mit Spindelmutter, Schloss und Rollenkopf, über einen Kettentrieb synchron angetrieben von der Schlauchhaspel. (Angebotenen Spülschlauchantrieb und Schlauchführungseinrichtung gesondert erläutern und beschreiben.) |  |  |  |
| 2.7.7 | Große Plexiglasscheibe, abnehmbar vor der großen Schlauchhaspel in einem Edelstahlrahmen als Spritzschutz zur Unfallverhütung. |  |  |  |
| 2.7.8 | Winkelzugrollenfenster, für leichten Winkelzug, rollengelagert, aus Leichtmetall, mit Feststellvorrichtung zum Umlenken des Hochdruckschlauches bei versetzt liegenden Kanalschächten. |  |  |  |
| 2.7.9 | Kleine HD-Haspel hinten rechts angeordnet, hydraulisch betätigt, ausgelegt für 80 m Gummi HD-Schlauch DN 13, für den Anschluss einer Kanalreinigungsdüse oder Handspritzpistole sowie einer Klemmvorrichtung zur Befestigung der Spritzpistole. Automatisch mechanische Schlauchführung (Kreuzleitspindel) für Schlauchhaspel DN 13. |  |  |  |
| 2.7.10 | Automatisch betätigte Bypassleitung bei geschlossenem Haspelzulauf (große Haspel) und für die Benutzung der Handspritzpistole zum Schutz des Sicherheitsventils. |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.7.11 | Kanalspülschlauch DN 25, Länge 180 m, Ausführung Gummi, Fabrikat Trelleborg, oder gleichwertiger Art, Betriebsdruck 250 bar, komplett eingebunden. |  |  |  |
| 2.7.12 | HD-Schlauch DN 13, Länge 10 m mit handbetätigter Absperrvorrichtung und automatische Einzugsvorrichtung hinten rechts, Federtrommel, |  |  |  |
| 2.7.13 | Kanalspülschlauch DN 13, Länge 80 m, Ausführung Gummi, Fabrikat Trelleborg, oder gleichwertiger Art, Betriebsdruck 250 bar komplett eingebunden (kleine Haspel hinten rechts) |  |  |  |
| 2.7.14 | 1 Stück Spritzpistole, komplett mit Düse und Rohr 500 mm und Halterung am Fahrzeugende. |  |  |  |
| 2.8 | SpeedControl mit Datenverarbeitung, oder gleichwertiger Art |  |  |  |
| 2.8.1 | Regelung der Einlauf- und Spülgeschwindigkeit mit Schlauchlängenmessung, wahlweise konstante oder abnehmbare Spülgeschwindigkeit in Richtung Startschacht. |  |  |  |
| 2.8.2 | Ermittlung von Spülstrecken, Haltungslängen, Tagesleistung usw. durch integrierte berührungslose Schlauchlängenmessung. |  |  |  |
| 2.8.3 | Autark arbeitende Meterzähleinrichtung zur Erfassung der Bewegungen des Spülschlauches. |  |  |  |
| 2.8.4 | Anzeige-/Steuereinheit durch programmierbares 2,5" Grafikdisplay bzw. integriert im Hauptdisplay |  |  |  |
| 2.8.5 | Erstellung einer Leistungsstatistik, Anzeige verfügbarer Schlauchlänge, automatische Erkennung bei Schlauchkürzungen, automatische Stoppsignal bei Schlauchende. |  |  |  |
| 2.9 | Wasseraufbereitungsanlage |  |  |  |
| 2.9.1 | Schwebstoffabscheider in der Schlammkammer, an der Filterkammer hochklappbar befestigt, aus gelochtem Edelstahl, bei geöffnetem Entleerungsdeckel abspritzbar |  |  |  |
| 2.9.2 | Sedimentabscheider, in der Schlammkammer zwischen Schwebstoffabscheider und Filterkammer, Anschläge am Deckel, Edelstahl, Drehdurchführung am Filterkammerdeckel, zur Entnahme oberflächennahen Schlammwassers |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.9.3 | Filterkammer im Entleerungsdeckel aus Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4571, geschlossen, in der Schlammkammer am Entleerungsdeckel, Reinigungsdeckel mit Gummidichtung, Druckdifferenz zwischen Schlamm- und Filterkammer, Absperrschieber außen am Entleerungsdeckel, Schlauchkupplung zwischen Filterkammer und Drehkolbenpumpe, Sedimentablass mit Absperrschieber und Kardan-Schlauchkupplung VT |  |  |  |
| 2.9.4 | Drehspaltfilter in der Filterkammer, hydraulisch angetrieben, Drehdurchführung, Leitungsanschluss, Abstreifer, Spülrohr mit Düsen, angeschlossen an die HD-Anlage, elektropneumatisch betätigter Absperrhahn, Kippschalter Spaltfilter spülen und drehen Ein / Aus, Bedienschilder im Bedienschrank, |  |  |  |
| 2.9.5 | Feinkornabscheider aus Edelstahl, Zyklonbatterie oben am Behälter, zur Feinabscheidung abrasiver Stoffe (Sand) im Schlammwasser, Verteilerrohr an den Zuläufen, Oberläufe mit Sammelrohr, Füllleitung mit Anschluss an die Wasserkammer, Unterläufe mit Düsen, Schaugläser zur Beobachtung der Abscheidung, Sammelrohr, Belüftung mit Anschlussleitung an die Wasserkammer, Rücksaugleitung mit Anschluss an die Schlammkammer, elektropneumatisch betätigtes Absperrventil zwischen Zyklonbatterie und Schlammkammer |  |  |  |
| 2.9.6 | Sedimentationszonen in der Wasserkammer, Leitbleche für einen laminaren Wasserzulauf, Bodenabläufe für Sedimente, Rücksaugleitungen mit Anschlüssen an die Schlammkammer, elektropneumatisch betätigte Absperrventile, Schalter Auf /Zu, Bedienschilder im Bedienschrank, Be- und Entlüftung der Wasserkammer durch die Füllanlage |  |  |  |
| 2.9.7 | Überlaufwehr in der Wasserkammer mit Durchbruch, elektropneumatisch betätigter Absperrschieber, pneumatisches und elektrisches Leitungssystem, Schalter Auf / Zu, Bedienschilder im Bedienschrank |  |  |  |
| 2.9.8 | Sedimentabscheider, in der Wasserkammer, Erhöhung der Saugleitung zur HD-Pumpe. |  |  |  |
| 2.9.9 | Steuerung der Wasseraufbereitungsanlage, elektrischer Wahlschalter "Automatikbetrieb" (Drehkolbenpumpe, Trockenlaufschutz, Absperrventil in der Rücksaugleitung, Vakuumpumpe, Mehrwege-Schaltventil), "Notbetrieb" nur für Ausfall des Automatikbetriebes, Elektromagnetventile im Schaltschrank, Bedienschilder im Bedienschrank, pneumatisches, hydraulisches und elektrisches Leitungssystem |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.9.10 | Drehkolbenpumpe (Vogelsang oder gleichwertig) zur Förderung des Schlammwassers aus dem Drehspaltfilter zur Zyklonbatterie, unterhalb der Behälteröffnung, Pumpenkonsole, Schwingelemente zur Körperschallentkopplung, elektrohydraulischer Antrieb, Entwässerungshähne, Rohrleitung elastisch aufgehängt, Schlauchbrücken, elektrischer Niveauschalter zur automatischen Steuerung der Drehkolbenpumpe durch den Füllstand in der Wasserkammer, hydraulisches und elektrisches Leitungssystem |  |  |  |
| 2.9.11 | Trockenlaufschutz der Drehkolbenpumpe, Drucksensor, Leuchtmelder, automatische Pumpenabschaltung bei Druckabfall, Drehkolbenpumpe saug- und druckseitig mit zusätzlichen Anschlussstutzen mit Blindkupplungen DN 100, sodass diese Pumpe zur externen Förderung flüssiger und dickflüssiger Medien, z.B. Klärschlamm, Fäkalien oder zum Umpumpbetrieb eingesetzt werden kann, Umpumpen und durchpumpen muss möglich sein. Förderleistung = min. 30 m³/h, |  |  |  |
| 2.9.12 | Verschlussklappe der Aufbereitungsanlage hydraulisch von außen bedienbar zum Absperren der Aufbereitung beim Transport von Fett und Fäkalien. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |
| 2.10 | Steuerungsanlage für die Kanalhochdruckspülung und den Saugbetrieb wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren. |  |  |  |
| 2.10.1 | Steuerung über CAN- BUS- Steuerung |  |  |  |
| 2.10.2 | Erster Bedienschrank aus Edelstahl an der HD-Haspel |  |  |  |
| 2.10.3 | Zweiter Bedienschrank aus Edelstahl am Fahrzeugende rechts |  |  |  |
| 2.10.4 | Display im Hauptbedienschrank |  |  |  |
| 2.10.5 | Schaltelemente nicht im Display integriert, sondern separat |  |  |  |
| 2.10.6 | Beide Bedienschränke abschließbar mit Plexiglasabdeckung oder Jalousie und Beleuchtung |  |  |  |
| 2.10.7 | Ausführung min. Schutzausführung IP65 |  |  |  |
| 2.10.8 | Dritte Bedienung über Funkfernbedienung |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläuter-ung |
| 2.10.9 | Druck-Drehzahl-Steuerung über CAN-BUS |  |  |  |
| 2.10.10 | Automatischer Hochdruckpumpenbetrieb |  |  |  |
| 2.10.11 | CAN-BUS gesteuerte Ventilinsel |  |  |  |
|  | Funktionen der Vakuum-Anlage |  |  |  |
| 2.10.12 | Vakuumpumpe ein/aus |  |  |  |
| 2.10.13 | zweistufige Überwachung der Kühlwassertemperatur |  |  |  |
| 2.10.14 | Vakuumpumpe ein = automatische Absenkung der Motordrehzahl auf Leerlauf |  |  |  |
| 2.10.15 | Anzeige / Betriebsstunden Hochdruck-Anlage |  |  |  |
| 2.10.16 | Hochdruckpumpe ein/aus |  |  |  |
| 2.10.17 | Absperrschieber/Haspelzulauf DN 25 |  |  |  |
| 2.10.18 | Temperatur-Überwachung/Getriebeöl und Abschaltung der Hochdruckpumpe |  |  |  |
| 2.10.19 | Hochdruckpumpe ein = automatische Absenkung der Motordrehzahl auf Leerlauf |  |  |  |
| 2.10.20 | Meldung Wassermangel = Abschaltung der Hochdruckpumpe - Notbetrieb vom Bedienstand im Tastbetrieb möglich |  |  |  |
| 2.10.21 | Anzeige Betriebsstunden (Vakuumpumpe, HD-Pumpe, Nebenantrieb, Wasseraufbereitung) |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
|  | Zusatzfunktionen |  |  |  |
| 2.10.22 | Saugdom auf/zu |  |  |  |
| 2.10.23 | S/D-Leitung E-Kolben auf/zu |  |  |  |
| 2.10.24 | Vierwegeventil Saugen/Ausgleich/Drücken |  |  |  |
| 2.10.25 | Wasserbefülldom auf/zu |  |  |  |
|  | Wasseraufbereitungsanlage |  |  |  |
| 2.10.26 | Drehkolbenpumpe aus |  |  |  |
| 2.10.27 | Betriebsstundenzähler |  |  |  |
| 2.10.28 | Spaltfilter/Spülen |  |  |  |
| 2.10.29 | Absetzkammer/Rücksaugen ein/aus |  |  |  |
| 2.10.30 | Filtratkammer/Rücksaugen ein/aus |  |  |  |
|  | Sonstige |  |  |  |
| 2.10.31 | Motorstart-/Stopp hinten vom Bedienstand aus |  |  |  |
| 2.10.32 | Absicherung gegen Öffnen bei Behälter-Überdruck (Notschaltung) |  |  |  |
| 2.10.33 | Verriegelung der Entleerungsklappe auf/zu |  |  |  |
| 2.10.34 | Behälterdeckel auf/zu |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
|  | Folgende Funktionen sind am Bedienstand gegeben |  |  |  |
| 2.10.35 | Vakuumpumpe ein/aus |  |  |  |
| 2.10.36 | Motordrehzahl +/- |  |  |  |
| 2.10.37 | Absperrschieber/Saugschlauchablage auf/zu |  |  |  |
| 2.10.38 | Hochdruckpumpe ein/aus |  |  |  |
| 2.10.39 | Druckloser Umlauf auf/zu |  |  |  |
| 2.10.40 | Absperrschieber/HD-Schlauchhaspel auf/zu |  |  |  |
| 2.10.41 | HD-Schlauchhaspel/Freilauf ein/aus |  |  |  |
| 2.10.42 | HD-Schlauchhaspel auf-/abrollen |  |  |  |
| 2.10.43 | Drehzahl/HD-Schlauchhaspel steigend/fallend |  |  |  |
| 2.10.44 | Haspel schwenken und verfahren |  |  |  |
| 2.10.45 | Saugschlauch "Absenken-Einholen" |  |  |  |
| 2.10.46 | Ausleger schwenken rechts/links i.V.m. HD-Haspel |  |  |  |
| 2.10.47 | Ausleger teleskopieren |  |  |  |
| 2.10.48 | Umschalten Saugen/Ausgleichen/Drücken |  |  |  |
| 2.10.49 | Abdrücken von Schmutzwasser |  |  |  |
| 2.10.50 | Kran AUF-AB |  |  |  |
| 2.10.51 | Not-Aus |  |  |  |
| 2.10.52 | Bedienhöhe ca. 1,50 m |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ CAN-BUS-Steuerung: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Auflistung und Beschreibung aller Funktionen ist dem Angebot beizufügen. |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.11 | Funkfernsteuerung wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.11.1 | Mikroprozessor gesteuerter PLL- Synthesizer, min. 200 m Reichweite |  |  |  |
| 2.11.2 | Display mit Anzeige: Wasserdruck, Vakuum, Schlauchlänge, Wasserkammer Füllstand, Motordrehzahl |  |  |  |
| 2.11.3 | Schutzklasse IP65 |  |  |  |
| 2.11.4 | Gewicht weniger als 2 kg |  |  |  |
| 2.11.5 | Ladegerät 12-24 Volt mit Anschluss für Zigarettenanzünder, 2 Akkus je 1200 mAh Typ NiMH |  |  |  |
| 2.11.6 | Frequenzbereich 400-470 MHz |  |  |  |
| 2.11.7 | Modulation: FM |  |  |  |
| 2.11.8 | Baudrate: 2.400/4.800 bps |  |  |  |
| 2.11.9 | Feuchtigkeitsresistenz 0-97% |  |  |  |
| 2.11.10 | Temperaturbereich 25°C bis +70°C |  |  |  |
| 2.11.11 | Folgende Funktionen sind an der Funkfernbedienung gegeben: |  |  |  |
| 2.11.12 | alle Funktionen zur Bedienung der Saugschlauchablage, des Saugauslegers, der Vakuumanlage, der großen und der kleinen HD-Haspel, alle Arbeitsfunktionen, Bedienung der Seilwinde |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Auflistung und Beschreibung aller Funktionen ist dem Angebot beizufügen. |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.12 | Hydrauliksystem bestehend aus: |  |  |  |
| 2.12.1 | 1-Kreis Load-Sensing Hydraulikanlage mit Load-Sensing-Hydraulikpumpe für kraftstoffsparende und leitungsabhängige Versorgung der Bordhydraulik und Ölkühler mit temperaturgeregeltem Lüfter |  |  |  |
| 2.12.2 | Ölbehälter |  |  |  |
| 2.12.3 | Rohrleitungen |  |  |  |
| 2.12.4 | Hydraulikpumpe |  |  |  |
| 2.12.5 | Verstellreglerpumpe, Loadsensingpumpe |  |  |  |
| 2.12.6 | Hydraulikmotoren |  |  |  |
| 2.12.7 | Rücklauffilter |  |  |  |
| 2.12.8 | Steuerventilen |  |  |  |
| 2.12.9 | angetrieben vom Nebenabtrieb des Fahrgestells, liefern und betriebsfertig montieren |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |
| 2.13 | Pneumatikanlage wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.13.1 | Überströmventil o.R. |  |  |  |
| 2.13.2 | Absperrventil mit Entlüftung |  |  |  |
| 2.13.3 | Luftbehälter mit Entwässerungsventil |  |  |  |
| 2.13.4 | Druckminderventil mit Manometer mit separatem Luftanschluss am Fahrzeugende zum Befüllen von Absperrblasen, hinten rechts im Geräteschrank |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| zu 2.13 | Pneumatikanlage |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Beispielfotos bzw. Detailzeichnungen sind dem Angebot beizulegen |  |  |  |
| 2.14 | Elektrische Anlage wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.14.1 | CAN-BUS-System |  |  |  |
| 2.15 | Rückwärtige Beleuchtung wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren Die genaue Beschreibung ist dem Angebot beizulegen: |  |  |  |
| 2.15.1 | rückwärtige LED Beleuchtung 24V am Fahrzeug mit Schutzgittern aus Edelstahl, TÜV-abgenommen und eingetragen in den Fahrzeugpapieren |  |  |  |
| 2.15.2 | 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer fest am Ende des Auslegers montiert |  |  |  |
| 2.15.3 | Steckdose 2-polig am Fahrzeugende, Schaltung von Hand |  |  |  |
| 2.15.4 | Umfeldbeleuchtung 6 LED Scheinwerfer |  |  |  |
| 2.15.5 | 2 mal LED Rundumkennleuchte am Aufbau hinten fest montiert mit Schutzbügel als Zweigabweiser |  |  |  |
| 2.15.6 | je 2 Blitzer vorn und hinten auf Stoßstange, TÜV-abgenommen und eingetragen in den Fahrzeugpapieren oder ABE-Konformitätsbescheinigung |  |  |  |
| 2.16 | Anbauten am Aufbau wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.16.1 | Schraubstock 125 mm Backenbreite, ausziehbar an geeigneter Stelle angebracht, im RAL-Farbton endbehandelt |  |  |  |
| 2.16.2 | Aluklappleiter ca. 4.000 mm lang, mit Halterung am Aufbau |  |  |  |
| 2.16.3 | Schrottkasten hinten links angebracht, kippbar, verzinkt, zur Aufnahme von Schüttgut |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.16.4 | Handwaschvorrichtung mit 5 l, Warmwasservorratsbehälter, Auslaufhahn, Seifenspender und Vorratsbehälter für Papierhandtücher |  |  |  |
| 2.16.5 | 6 kg Feuerlöscher mit Klarsichthaube und Halterung |  |  |  |
| 2.16.6 | Zentralschmierblock: Alle Schmierstellen des Aufbaues sowie der Stehlager der Antriebe sind zentral verlegt bzw. nach außen geführt und in Schmierblöcken gut zugänglich seitlich am Aufbau/Fahrgestellrahmen zusammengeführt. |  |  |  |
| 2.16.7 | diverse Halterungen für Schaufel, Besen, Warnleitkegel, Standrohr, Hydrantenschlüssel und Schachthaken an geeigneter Stelle |  |  |  |
| 2.16.8 | Halterung für mind. 2 Schmutzfänger |  |  |  |
| 2.16.9 | ein Satz Ketten mit S, L, und T Haken für das hydraulisch angetriebene Windwerk am Ausleger |  |  |  |
| 2.16.10 | Elektronisches Meterzählwerk mit digitaler Anzeige für die große HD-Haspel im Display, mit ständiger Anzeige von: - aktueller Schlauchlänge - Haltungslänge - in einem weiteren Menü sollen alle weiteren Schlauchlängen angezeigt werden - Tageshaltungslänge - Spüllänge - Tagesspüllänge - Gesamthaltungslänge |  |  |  |
| 2.16.11 | Kunststoffkotflügel mit Schmutzfängern, sowie Hemmschuhe an geeigneter Stelle. |  |  |  |
| 2.16.12 | TÜV geprüfte Unterfahrschutzeinrichtung, sowie seitlicher Anfahrschutz nach EG-Richtlinie, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und technischen Anforderungen. |  |  |  |
| 2.16.13 | Anlegepunkte für die Anstellleiter zu Reinigungszwecken an den vorhandenen Mannlochöffnungen der Absetzkammer einschl. rutschfester Trittstufen bzw. eine Anlegeleiter je nach Platzverhältnissen |  |  |  |
| 2.16.14 | Rückfahrkamera: das Fahrzeug ist mit einer Farbkamera am Fahrzeugende ausgerüstet. Angeschlossen an das Display des Fahrgestells |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.17 | Schlauch- und Gerätekästen wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.17.1 | rechts am Aufbau ist ein geschlossener Gerätekasten aus Aluminium mit nach unten zu öffnenden Klappen vorzusehen, max. mögliche Länge, innen mit Gummimatten ausgelegt, mit Innenbeleuchtung |  |  |  |
| 2.17.2 | rechts und links am Aufbau ist je ein offener Schlauchkasten aus Aluminium zur Aufnahme von Saugschläuchen oder Saugrohren angebracht, max. mögliche Länge |  |  |  |
| 2.17.3 | Kleiderschrank aus Aluminium für die Unterbringung von Arbeitskleidung o. ä. auf der rechten Fahrzeugseite, Elektr. Heizung, Lüftungsbleche, Kleiderstange, Abmessung ca.: H x B x T: 1.400x500x400mm |  |  |  |
| 2.17.4 | Düsenaufnahme mit 4 Stück Rohrnippel 1" und 2 Stück Rohrnippel ½ Zoll. |  |  |  |
| 2.17.5 | Ablagefach für Sohlenreiniger im Geräteschrank. |  |  |  |
| 2.17.6 | Große Düsenaufnahme am Fahrzeugheck. |  |  |  |
| 2.17.7 | Werkzeugkasten ca. 1200 x 700 x 400mm, aus Alu, in verschließbarer Ausführung, an geeigneter Stelle seitlich am Hilfsrahmen, innen Beleuchtung |  |  |  |
| 2.18 | Schallschutz- und Seitenverkleidung wie nachfolgend beschrieben liefern und betriebsfertig montieren: |  |  |  |
| 2.18.1 | Die Vakuumpumpe und die HD-Pumpe werden mit seitlichen nach unten klappbaren Lärmschutzwänden aus Aluminium versehen. Die Lärmschutzwände sind bis ca. Hälfte Fahrerhaushöhe hochgezogen und mit zusätzlichem Lärmdämmmaterial ausgekleidet. |  |  |  |
| 2.18.2 | Der seitliche Anfahrschutz links und rechts am Fahrzeug wird mit seitlichen klappbaren Lärmschutzwänden aus Aluminium versehen. Die Lärmschutzwände sind bis Unterkante Schlauch-/Gerätekästen hochgezogen und mit zusätzlichem Lärmdämmmaterial ausgekleidet |  |  |  |
| 2.18.3 | Seitliche Verkleidungen über den Kotflügeln aus Aluminium. |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.19 | Zubehörteile wie nachfolgend beschrieben, liefern: |  |  |  |
| 2.19.1 | 1 Stück Saug-Endrohr als Stahl-Saugdüse, verzinkt, DN 100, 800 mm lang mit Belüftungsbohrungen zur Verbesserung der Saugleistung |  |  |  |
| 2.19.2 | 1 Stück Umlenkrutsche / Schachtunterkante, mittel für DN 25 |  |  |  |
| 2.19.3 | 1 Stück Umlenkrolle /Schachtoberkante, verstellbar für DN 25 |  |  |  |
| 2.19.4 | 1 Stück Profi-Ei für 1/2 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.5 | 1 Stück Duo-Rohrdüse für 1/2 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.6 | 1 Stück Stocherdüse für 1/2 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.7 | Trio-Bombe T75 für 1 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.8 | Duo-Rohrdüse für 1 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.9 | Stocherdüse für 1 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.10 | Kettenschleuder mit Schneidwerk für 1 Zoll Hersteller: ……………………………………………………………………… (vom Bieter auszufüllen) |  |  |  |
| 2.19.11 | Schacht-Reinigungslanze 3/4 Zoll |  |  |  |
| 2.19.12 | Düsenset für Schacht-Reinigungslanze 3/4 Zoll |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.20 | Winterheizung |  |  |  |
| 2.20.1 | bestehend aus WEBASTO-Wasserheizgerät, DBW 300, oder gleichwertiger Art, mit einer Wärmeleistung von ca. 26.000 kcal/h |  |  |  |
| 2.20.2 | angeschlossen werden die Wasserkammer, die Hochdruckpumpen und die beiden Schlauchhaspeln, Anschlussmöglichkeiten für die HD-Schläuche am Fahrzeugende, um eine Zirkulation im Stand oder während der Fahrt zu ermöglichen. |  |  |  |
| 2.20.3 | Die Winterheizung gewährleistet, dass die zuvor genannten Aggregate während der Fahrt vom Standort zum Einsatzort bei Temperaturen bis zu -20°C nicht einfrieren. |  |  |  |
| 2.20.4 | Die Nutzung der Winterheizung während der Arbeit mit dem Kanalspül-/Saugkombi kann ausgeschlossen werden. |  |  |  |
| 2.21 | Lackierung wie nachfolgend beschrieben |  |  |  |
| 2.21.1 | Sandstrahlung aller zu lackierenden Stahlteile nach DIN 55928, |  |  |  |
| 2.21.2 | Grundierung mit einer Schichtdicke von ca. 30 µm. |  |  |  |
| 2.21.3 | Lackierung aller Teilkomponenten nicht auf dem Fahrgestell, sondern separat. |  |  |  |
| 2.21.4 | Lackierung des Fahrgestells separat. |  |  |  |
| 2.21.5 | Die getrocknete Grundierung wird mit Metallgrundfüller versehen. |  |  |  |
| 2.21.6 | Nach dem Schleifen werden alle Schweißnähte und Hohlräume mit Polyuhrethan Dichtungsmasse versiegelt. |  |  |  |
| 2.21.7 | Mehrschicht-Einzelteil Acryllackierung in Kommunalorange RAL 2011 wie Fahrerhaus, bestehend aus 1 x Primer, 2 x Füller und 2 Decklackierungen mit einer jeweiligen Schichtdicke von |  |  |  |
| 2.21.8 | ca. 50 µm ausgeführt, so dass eine Gesamtschichtdicke von ca. 120 µm erreicht wird. |  |  |  |
| 2.21.9 | Trocknung der gesamten Lackierung bei ca. 60°C |  |  |  |
| 2.21.10 | alle Aluminiumanbauteile sind im Farbton Kommunalorange RAL 2011 zu lackieren, |  |  |  |
| 2.21.11 | Folienwarnmarkierung nach DIN 30710 vorn, hinten und seitlich am Fahrzeug. |  |  |  |
| 2.21.12 | Umrissmarkierung hinten rot, Seiten weiß |  |  |  |

| zu 2.0 | Aufbau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technische Spezifikation vorhanden | ja | nein | Erläute-rung |
| 2.22 | Dokumentation Betriebs-/Systemparameter |  |  |  |
| 2.22.1 | Schnittstellenvorbereitung für Spüldokumentationssystem für mögliche Nachrüstung eines herstellerunabhängigen Systems. Software. |  |  |  |
|  | Hersteller und Typ: ....................................................... ....................................................... (vom Bieter auszufüllen) Genaue Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. |  |  |  |

| 3.0 | Rohbauabnahme / Abnahme | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vor der endgültigen Fertigung und Lackierung des Fahrzeuges ist eine Zwischen- bzw. Rohbauabnahme durchzuführen. Bei diesem Termin kontrollierenden der AG und AN gemeinsam die Qualität der Aufbauherstellung. Die Rohbauabnahme/Abholung des Fahrzeugs im unlackiertem Zustand im Herstellerwerk des AN. Entfernung max. 500 km, bei einer größeren Entfernung trägt der AN die Kosten für die An- und Abreise (Linienflug, Taxi oder gleichwertig) sowie Hotelübernachtung für max. 5 Mitarbeiter des Wasserverbandes Gardelegen. |  |  |  |  |

| 4.0 | Fahrzeuggutachten, Zulassung, UVV | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeuggutachten für Kanalhochdruckspül-/Saugkombi erstellen mit folgendem Inhalt: - Fahrzeugabnahme nach § 21 StVZO bzw. §13 EG - Behälterabnahme nach BetrSichV - Gutachten zur eventuell notwendigen Auflastung des Fahrgestelles mit Erstellung Gewichtsbilanz (Gutachten nach § 70 StVZO) - Nachweis der Leistungsfähigkeit für die Hochdruckspüleinrichtung und die Sauganlage. - Nachweis der ausreichenden Dauerstandfestigkeit für die hydraulischen Antriebe bei Volllast - Gemäß Verordnung für Geräte & Maschinen nach Art. 2 der Richtlinie 2000/14/EG Messung des Schalldruckpegels. Ermittlung des Schallleistungspegels und Kennzeichnung des Fahrzeuges. - Vorlage des Gutachtens zur Zulassung (mit entsprechender Vollmacht) des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle (Altmarkkreis Salzwedel) - TÜV Abnahme/ Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine - Prüfung nach UVV, siehe Vorbemerkungen |  |  |  |  |

| 5.0 | Dokumentation | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vollständige Dokumentation für neuen Kanalhochdruckspül-/Saugkombi erstellen und mit folgendem Inhalt liefern, 2-fach in Deutsch und auf Datenträger: - Bedienungsanleitung mit Zeichnung und Ersatzteilliste - Elektrik-, Hydraulik-, Pneumatik- Schaltpläne - Inspektionsheft mit Wartungs- und Schmierplänen - Abnahmebescheinigung nach UW- Druckbehälter - Technische Beschreibung aller Nebenaggregate - EG Konformitätserklärung - Gewichtsbilanz erstellen. |  |  |  |  |

| 6.0 | Abnahme / Überführung / Einweisung | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Der AN kalkuliert ein, dass an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Endabnahme, Überführung und Einweisung stattfindet. Die Endabnahme erfolgt im Herstellerwerk des AN. Entfernung max. 500 km, bei einer größeren Entfernung trägt der AN die Kosten für die An- und Abreise (Linienflug, Taxi oder gleichwertig) sowie Hotelübernachtung für max. 5 Mitarbeiter des Wasserverbandes Gardelegen. Die Fahrzeugüberführung erfolgt durch den AN zum Ort des AG in 39638 Gardelegen, Isenschnibber Chaussee 28. Die Ersteinweisung für einen Personenkreis von max. 10 Personen erfolgt am Ort des AG. |  |  |  |  |

| 7.0 | Erstinspektion Aufbau | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchführung der Erstinspektion innerhalb von 3 Monaten nach Auslieferung des Kanalhochdruckspül-/Saugkombi im Herstellerwerk /werkseigenen Serviceniederlassung. Im Rahmen der Erstinspektion sind alle Betriebsfunktionen und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen, Verbindungselemente des Wassersystems, der Hydraulik und der Pneumatik nachzuziehen und die Einstellwerte neu zu justieren. Bei Nichtinanspruchnahme der Erstinspektion bleiben die Gewährleistungsansprüche uneingeschränkt erhalten. In den Einheitspreis der Position sind alle dafür notwendigen Aufwendungen sowie die Aufwendungen für alle dafür benötigten Geräte einzurechnen. Eventuell anfallende Kosten für Verbrauchsmaterialien werden gesondert abgerechnet. |  |  |  |  |

| Zusammenstellung Teil A: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fahrgestell | 1 | Stck |  |
| 2.0 | Aufbau | 1 | Stck |  |
| 3.0 | Rohbauabnahme | 1 | Pschl |  |
| 4.0 | Fahrzeuggutachten, Zulassung | 1 | Pschl |  |
| 5.0 | Dokumentation | 1 | Pschl |  |
| 6.0 | Abnahme / Überführung / Einweisung | 1 | Pschl |  |
| 7.0 | Erstinspektion | 1 | Pschl |  |
|  | Angebotssumme netto |  |  |  |
|  | abzgl. Nachlass in % |  | % |  |
|  | Angebotssumme netto Gesamt, abzgl. Nachlass |  |  |  |
|  | zzgl. MwSt. | 19,00 | % |  |
|  | Angebotssumme brutto Gesamt |  |  |  |

Bestätigung:

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift des Bieters

Teil B

| B.1 | Inzahlungnahme Altfahrzeug | 1 | Pschl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Rahmen der Angebotseinholung wird der Preis für den In-Zahlung-zu-nehmenden Kanalhochdruckspül- und Saugkombiwagen abgefragt (Teil B). Bei der Aufstellung des Gesamtangebotspreises (Teil A und B) ist die Inzahlungnahme des Altfahrzeuges (Teil B) zu berücksichtigten. (Die Wertung erfolgt nach einer Bewertung entsprechend der Ausführung im Formblatt „Zuschlagskriterien“) Dem AG liegt ein Gutachten mit einem kalkulatorischen Wert für den geplanten Verkaufszeitpunkt 15.12.2026 vor. Damit soll gewährleistet werden, dass der Bieter mit dem Gesamtwirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag erhält. Es handelt sich um das folgende Altfahrzeug: Fahrgestell: MAN TGM TGM 18.340 4x2 BL - zul. Gesamtgewicht 18.000 kg - km-Stand: 231.232 km - Tag der Erstzulassung: 19.12.2013 Aufbau: Müller Umwelttechnik, Typ Canalmaster F80E - Saug-Druckanlage: Wassergekühlte Rotationsvakuumpumpe, Typ CVS VacuStar W 1300, 1.809 Stunden, ca. 170 Stunden pro Jahr - Hochdruckanlage: Kolbenpumpe, Typ Uraca KD 716/G 60, 170 bar, 325 l/min, 930 Stunden, ca. 90 Stunden pro Jahr - Hydraulikanlage: 3.240 Stunden, ca. 310 Stunden pro Jahr - Stand Betriebsstunden: 08.07.2024 Für die Vereinbarung eines Termins zur Fahrzeugbewertung steht Herr Kauer unter der Telefonnummer 0170 / 99 15 542 zur Verfügung. Die Inzahlungnahme behält Gültigkeit vom Tag der Angebotsabgabe bis zur Auslieferung des neuen Kanalhochdruckspül-/Saugkombi. Der Bieter kalkuliert ein, dass das Fahrzeug bis zur Übergabe des Neufahrzeugs einer Abnutzung unterliegt. Er kalkuliert ferner ein, dass das zur Inzahlungnahme überlassene Altfahrzeug möglicherweise Schäden aufweisen kann. |  |  |  |  |

| Zusammenstellung Teil B: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Inzahlungnahme (netto) | 1 | Pschl |  |
|  | zzgl. MwSt. | 19,00 | % |  |
|  | Angebotssumme brutto Gesamt |  |  |  |

Bestätigung:

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift des Bieters

| Zusammenstellung Teil A + B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Angebotssumme (netto) Gesamt (abzügl. Nachlass) | 1 | Pschl |  |
|  |  |  | ./. |  |
| B | Abzüglich Inzahlungnahme (netto) | 1 | Pschl |  |
| A - B | Wertungspreis (insgesamt) |  |  |  |
|  | Zzgl. MwSt | 19 | % |  |
|  | Angebotsendsumme brutto Gesamt |  |  |  |

Bestätigung:

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift des Bieters